Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

do zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego na stadionie przy ul. Harcerskiej 5 w Poznaniu – modernizacja, etap I wymiana okien

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
a) demontaż i utylizacja starych okien

b) montaż okien w kolorze białym, bez parapetów, z zachowaniem istniejących krat we wnękach okiennych, z zachowaniem istniejących podziałów,

profil 5 komorowy, pakiety 2 szybowe, osłonki w kolorze białym, klamki w kolorze białym

c) parametry stolarki okiennej:

| 1 | Odporność na obciążenie wiatrem | C4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wodoszczelność | 8A |
| 3 | Przepuszczalność powietrza | 3 |
| 4 | Przenikalność cieplna | nie większe niż 1,4 W/(m2·K) |
| 5 | Nośność urządzeń zabezpieczających | 350N |
| 6 | Współczynnik promieniowania słonecznego „g” | 64% |
| 7 | Przepuszczalność światła Lt | > 70% |
| 8 | Pakiet szklenia | 4/16RA/4TF1,1 – TGI 7035 [Ug=1,1 EN-PN 673] |

d) obróbka murarska, przygotowanie do malowania

e) montaż tradycyjny za pomocą kotew montażowych lub dybli + uszczelnienie połączenia okna z murem pianą poliuretanową

f) wymagany pomiar wykonawcy przed przystąpieniem do zamówienia

g) utylizacja wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania zamówienia

h) oczekiwany termin gwarancji minimum 24 m-ce