OPIS TECHNICZNY

Dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

„MONTAŻU TRYBUNY SYSTEMOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM OGRODZENIA PANELOWEGO I 2 FURTKAMI”

SPIS ZAWARTOŚCI:

A. CZĘŚĆ OPISOWA:

  - Przedmiot i zakres opracowania.

  - Opis rozwiązań projektowanych.

  - Ogrodzenie panelowe.

  - Trybuna systemowa.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.	Skala 1:500

Rys. nr 2. Trybuna systemowa.	Skala 1:20

Rys. nr 3. Lokalizacja trybuny przy ul. Harcerskiej 5 w Poznaniu

Zał.  nr 4. Instrukcja montażu trybuny

Rys. nr 5 i 6. Schemat montażu trybuny

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opisu jest montaż trybuny systemowej dla 52 osób wraz z montażem  ogrodzenia panelowego z podmurówką oraz dwoma furtkami na działkach ewidencyjnych: obręb Śródka, arkusz 12, działka 4/10.

- Opis rozwiązań projektowanych.

  - Ogrodzenie panelowe

W związku montażem trybuny systemowej dla kibiców gości konieczne jest wykonanie ogrodzenia wokół trybuny wraz z wyznaczeniem osobnego dojścia i furtki do projektowanego sektora i trybuny dla gości.

Ogrodzenie panelowe (wraz z podmurówką) o długości ok. 68mb. Całkowita wysokość ogrodzenia wynosi 2,2m (0,3m podmurówka oraz 1,93 panel). Panele (zgrzewane z prętów stalowych Ø8/6/8 mm, ocynkowanych) należy mocować do słupków stalowych o przekroju prostokątnym 60x40x1,5mm, ułożonych w rozstawie 2,5m i zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20). Fundament należy wykonać w przekroju kwadratowym o wym. 40x40m do głębokości min. 1,0m. Podmurówkę ogrodzenia należy wykonać z elementów prefabrykowanych o wysokości 0,3m.

W istniejącym ogrodzeniu planuje się wykonanie dwóch furtek o wysokości 2,0m i szerokości 1,1m w celu zapewnienie osobnego wejścia na teren MOS dla kibiców gospodarzy oraz kibiców gości.

Przebieg ogrodzenie oraz umiejscowienie furtek pokazano na rysunku nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

  - Trybuna systemowa

- Demontaż, przewiezienie i montaż zgodnie z instrukcją producenta 1 kompletu trybuny 2-rzędowej o dł. 14,38 m szer.1,45 m, mieszczącej 52 miejsca siedzące, znajdującej się na stadionie przy ul. Harcerskiej 5 w Poznaniu. Rzut trybuny – rys. nr 2, instrukcja montażu trybuny – zał. nr 4 oraz rys. nr 5 i 6.

- Lokalizacja trybuny pokazana jest na rys. nr 3. Trybuna znajduje się w ogrodzonym sektorze dla gości. W celu demontażu trybuny należy zdemontować część ogrodzenia. Teren oraz ogrodzenie przy ul. Harcerskiej należy przywrócić do stanu pierwotnego.

- Transport, narzędzia, sprzęt oraz wszystkie niezbędne do zrealizowania zamówienia materiały po stronie Wykonawcy.

- Uprzątnięcie terenu robót w trakcie trwania prac oraz po ich zakończeniu, utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej do protokołu odbioru tj: atesty, certyfikaty na zastosowane materiały.

- Wszystkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP

- Teren objęty zamówieniem należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich przez wykonanie ogrodzenia technicznego szczególnie od strony  funkcjonującego obiektu sportowego, w sąsiedztwie bieżni i boiska do piłki nożnej.

- Wymagany termin gwarancji – minimum 24 miesięcy.

- Wymagana wizja w terenie oględziny i pomiar wykonawcy przed przystąpieniem do złożenia oferty.

- Wykonawca, zważywszy na posiadaną wiedzę i doświadczenie, powinien wziąć pod uwagę wszystkie konieczne do zrealizowania zamówienia elementy, nawet jeżeli nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.