Przedsiębiorstwo Geologiczne i							NIP: 668-191-0840
Geotechniczne INTERRA							REGON: 30-191-2610
Os. Rzeczypospolitej 85/1							Tel stacj: 61-670-7184
61-392 Poznań

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w związku 
z planowaną przebudową basenu na os. Piastowskim w Poznaniu ul Wioślarska. pow. poznański, woj. wielkopolskie

Inwestor/Zleceniodawca:	Demiurg Sp. o.o.

ul. Płowiecka11/2

60-277 Poznań

Opracowanie:			mgr Michał Tarnas

upr. nr  XI/47/2012

XII/48/2012

Poznań, luty 2015

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Lokalizacja i morfologia terenu	3

3.	Materiały wykorzystane w opinii geotechnicznej	4

4.	Podstawa prawna	4

5.	Budowa geologiczna	5

6.	Warunki hydrogeologiczne	6

7.	Zakres wykonywanych prac	7

7.1  Prace terenowe	7

7.2 Prace laboratoryjne	7

7.3 Prace kameralne	8

8.	Dane techniczne ewentualnej inwestycji	8

9.	Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych	8

10.	Podsumowanie	10

Załączniki

Mapa dokumentacyjna							zał. 1

Mapa lokalizacyjna								zał. 2

Profile wierceń								zał. 3

Wartości charakterystyczne parametrów warstw geotechnicznych	zał. 4

Objaśnienia do przekroi i profili geotechnicznych				zał. 5

# Wstęp

Opinię geotechniczną sporządzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na zlecenie 
firmy Demiurg Sp. z o.o. z Poznania.

Celem badań jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych, występujących w rejonie planowanej przebudowy basenu na os. Piastowskim w Poznaniu w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego inwestycji ustalonym ze zleceniodawcą.

Opinię geotechniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii geotechnicznej posłużono się mapami, literaturą geologiczną, polskimi normami i branżowymi przepisami prawnymi, a także wynikami prac i badań polowych oraz laboratoryjnych.

# Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badań zlokalizowany jest w Poznaniu przy ulicy Wioślarskiej (os. Piastowskie), którego dokładne położenie znajduje się na mapie lokalizacyjnej w skali 1:250 000 (zał. 2).

Poznań według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego położone jest na terenie podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, w makroregionie Pojezierze Wielkopolsko – Kujawskie, w mezoregionie Pojezierze Poznańskie i w mikroregionie Równina Poznańska. Mikroregion ten stanowi zurbanizowaną część równinnej wysoczyzny morenowej, na której nastąpiła rozbudowa nowego śródmieścia Poznania i jego zachodnich przedmieści.

Wysokość terenu kształtuje się w granicach 60 m n.p.m.

Teren działki występuje w ścisłej zabudowie miejskiej.

# Materiały wykorzystane w opinii geotechnicznej

- Szczegółowa mapa geologiczna Polski arkusz Poznań

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.

- Laboratoryjne metody badań, E. Myślińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.

# Podstawa prawna

Przy sporządzaniu opinii oparto się na następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia 
i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780)

Oparto się również na normach:

- PN-B-04452:2002 	Geotechnika - Badania polowe.

- PN-B-04481:1988	Grunty budowlane - Badania próbek gruntu.

- PN-B-02481:1998	Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 			miar.

- PN-B-06050:1999 	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-B-03020:1981	Posadowienie bezpośrednie budowli.

# Budowa geologiczna

Utwory czwartorzędowe na analizowanym obszarze (w generalnym ujęciu), powstały w efekcie akumulacyjnej działalności lądolodu skandynawskiego, wód lodowcowych oraz akumulacji osadów rzecznych w okresach interglacjalnych. Zlodowacenie południowopolskie reprezentowane jest przez ciemnoszare, ilaste gliny zwałowe, ich rozprzestrzenienie wyznaczone jest zasięgiem subglacjalnych rynien rozcinających utwory paleogenu i neogenu. 	Interglacjał mazowiecki (wielki) rozdziela osady zlodowacenia południowopolskiego 
i środkowopolskiego. Z tego okresu pochodzi dolina kopalna o przebiegu N-S, która w rejonie Komornik dochodzi do wielkopolskiej doliny kopalnej. Dolinę kopalną z interglacjału mazowieckiego wypełniają: piaski ze żwirem, żwiry, piaski gruboziarniste, drobnoziarniste 
i pylaste oraz mułki i iły zastoiskowe. Sumaryczna miąższość tych osadów wynosi do 50 m. Zlodowacenie środkowopolskie to przede wszystkim okres sedymentacji glin zwałowych. Gliny te tworzą dwudzielny kompleks. Na podstawie badań cech fizyko – chemicznych 
i petrograficznych wydzielono gliny środkowopolskie dolne i górne. Granica między nimi została udokumentowana w okolicach miejscowości Głuchowo na głębokości 17m. 
Obydwa poziomy gliny wykształcone są facjalnie, jako gliny piaszczyste. Stanowią one kompleks o miąższości około 55m. Zlodowacenie północnopolskie obejmuje osady glacjalne 
i fluwioglacjalne stadiału leszczyńsko – pomorskiego. Sedymentację w tym okresie rozpoczynają zastoiskowe mułki piaszczyste. Są to osady z fazy leszczyńskiej ostatniego zlodowacenia, o miąższości do 24m. Utwory lodowcowe są reprezentowane przez gliny zwałowe, bardzo piaszczyste o barwie żółtej. Miąższość glin wynosi od około 3 do 12 m. 
Na glinach występują piaski ilasto – pyłowe lub żwiry piaszczysto – pyłowate, które są traktowane, jako pokrywa supraglacjalna. W fazie leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego zostało utworzone subglacjalne rozcięcie wysoczyzny na liniach Jezioro Kierskie – Potok Junikowski – jeziora kórnickie oraz Bogdanka – Cybina. W rynnach tych powstały iły, 
a następnie mułki zastoiskowe. W fazie poznańskiej zostały utworzone piaski i żwiry oraz gliny moren czołowych. Osady te tworzą liczne wzgórza i pagórki o wysokościach względnych w zakresie 5 – 15 m Faza pomorska jest reprezentowana przez piaski i żwiry terasów nadzalewowych 8 – 12 m n.p.m. rzeki Warty.

W holocenie powstały piaski rzeczne terasów zalewowych 4 – 6 m n.p. rzeki Warty. Miąższość tych osadów na ogół nie przekracza 3 m. Są to różnoziarniste piaski z wkładkami namułów organicznych i torfów.

Ogólny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na profilach i przekrojach geotechnicznych – załącznik nr 3 i 4.

# Warunki hydrogeologiczne

W rejonie przeprowadzonych badań użytkowe piętra wodonośne występują 
w utworach czwartorzędowych i paleogeńsko – neogeńskich.

Piętro czwartorzędowe składa się z 3 poziomów wodonośnych: wód gruntowych, międzyglinowego górnego i międzyglinowego środkowego. Poziom wód gruntowych znajduje się w utworach sandrowych. Poziom międzyglinowy górny występuje 
w rozdzielających gliny morenowe zlodowacenia bałtyckiego od środkowopolskiego - osadach piasków i żwirów fluwioglacjalnych i rzecznych. Poziom międzyglinowy środkowy jest reprezentowany przez serię piaszczysto – żwirową doliny kopalnej Komorniki – Złotniki, o szerokości 500 – 1000 m. Jest to poziom wód naporowych (głębokość zwierciadła 15 – 30 m p.p.t.), który stanowią piaski średnio- i gruboziarniste o miąższości od 10 do 30 m. Piętro paleogeńsko – neogeńskie jest drugim podstawowym piętrem użytkowym, w obrębie, którego wyróżnia się oligoceński i mioceński poziom wodonośny. Poziom oligoceński tworzą utwory piaszczyste o miąższości od 20 do 50 m. Poziom mioceński jest zbudowany 
z drobnoziarnistych piasków o miąższości od 70 do 80 m i głębokości występowania od 50 do 150 m p.p.t.

# Zakres wykonywanych prac

## 7.1  Prace terenowe

W dniu 27.02.2015. odwiercono 1 otwór badawczy przy pomocy wierceń ręcznych okrętnych do głębokości maksymalnej 5 m p.p.t., łącznie 5 mb.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 „Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie wykonywania wierceń grunty były badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili geologicznych poszczególnych wierceń.

## 7.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów poszczególnych warstw geotechnicznych wykonano następujące badania laboratoryjne (wg normy PN-B-04481:1988):

- badania granulometryczne warstw gruntów spoistych

- badanie wilgotności warstw gruntów spoistych

W przypadku próbek NW badania zostały przeprowadzone w dniu pobrania próbek. Próbki NW zabezpieczono przed działaniem podwyższonych temperatur. Z pobranej próbki wydzielono odpowiednią ilość gruntu do badań zgodnie z programem, a pozostałą część zabezpieczono w celu ewentualnych badań sprawdzających (zgodnie z normą PN-B-04481:1988).

Próbki pobrano zgodnie z kategorią B – próbki zawierają wszystkie składniki, w tych samych proporcjach jak grunty „in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotności. Wszystkie próbki zostały ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietą natychmiast po pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametrów geotechnicznych pozostałe parametry mogą być wyznaczone według metody B (zgodnie z normą PN-B-03020:1981).

## 7.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

- plan dokumentacyjny w skali 1:500,

- mapę lokalizacyjną w skali 1:250 000,

- profile i przekroje geotechniczne,

- zestawienie wartości parametrów warstw geotechnicznych,

- część tekstową opracowania.

# Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badań planowana jest przebudowa basenu. Inwestycję proponuje się zaliczy się do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Ostateczną decyzję jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia się projektantowi.

# Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych

Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono na podstawie prac polowych – wierceń, badań makroskopowych i kontrolnych badań laboratoryjnych próbek gruntu, analizy archiwalnych materiałów oraz analizy i obliczeń inżynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

W miejscu wykonania otworu od powierzchni występuje gleba oraz nasyp do głębokości 0,9 p.p.t. W podłożu dominują grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Grunty występują w stanie twardoplastycznym i wraz z głębokością przechodzą w stan półzwarty. Nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. W obrębie podłoża wydzielono 1 zasadniczą warstwę różniącą się litologią oraz stopniem plastyczności gruntu. Parametry geotechniczne gruntów poszczególnych warstw geotechnicznych ustalone zostały na podstawie badań laboratoryjnych, a ich wartości charakterystyczne przedstawiono w załącznikach. Przestrzenny układ warstw obrazują przekroje geotechniczne (zał. 3). Generalnie podłoże gruntowe charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowo – wodnymi.

Warstwy geotechniczne gruntów spoistych:

Warstwa geotechniczna I A obejmuje piasek gliniasty występującą w otworze pod warstwą nasypu oraz gleby

Parametry warstwy: IL(n)=0,20,– grunt twardoplastyczny.

Warstwa geotechniczna I B obejmuje glinę

Parametry warstwy: IL(n)=0,20,– grunt twardoplastyczny.

Warstwa geotechniczna I C obejmuje glinę piaszczystą

Parametry warstwy: IL(n)=0,05,– grunt półzwarty.

Warstwa gleby oraz nasypu nie została ujęta jako warstwa geotechniczna

# Podsumowanie

- opinia geotechniczna została wykonana głównie na podstawie 1 otworu wiertniczego 
w Poznaniu

- prace terenowe nie spowodowały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne

- podłoże gruntowe terenu badań, do głębokości 5,0 m p.p.t., charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne

- gleba oraz nasyp nie nadaje się jako bezpośrednie podłoże budowalne

- zgodnie z PN-B-03020:1981 „Posadowienie bezpośrednie budowli”, podłoże gruntowe podzielono na 3 warstwy geotechniczne. Dla każdej wydzielonej warstwy ustalono charakterystyczne wartości normowe parametrów geotechnicznych.

- podczas wykonywania wierceń nie natrafiono na zwierciadło wody zatem występuje ono poniżej 5m p.p.t. w glinie mogą natomiast wystąpić sączenia

- głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 0,8 m 
wg normy PN-B-03020:1981

- należy pamiętać o ochronie glin piaszczystych przed dodatkowym nawodnieniem zgodnie z wytycznymi normy PN-B 03020. Dodatkowe nawodnienie gruntów spoistych spowoduje pogorszenie własności tych gruntów tj. ich uplastycznienie.  W takim przypadku należy wymienić grunt lub ustabilizować go chudym betonem.